KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERMS OF REFERENCE (TOR)
PENGADAAN, PENGEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTROFISIOLOGI CERDAS TANAMAN KOPI BERBASIS AI

1. LATAR BELAKANG

Sektor perkebunan kopi di Indonesia menghadapi tantangan penurunan produktivitas sebesar 30% hingga 40% yang disebabkan oleh keterlambatan dalam mengidentifikasi stres fisiologis pada tanaman. Selama ini, metode pemantauan bergantung pada observasi visual yang baru dapat mendeteksi masalah setelah gejala fisik (seperti klorosis, nekrosis, atau daun layu) muncul.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem pemantauan elektrofisiologi cerdas berbasis AI yang memanfaatkan respons sinyal bioelektrik (Action Potential & Variation Potential) 7–14 hari sebelum gejala fisik timbul.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

• Maksud: Melakukan pengadaan, perancangan, pengembangan firmware/software, dan pengujian lapangan untuk sistem pemantauan bioelektrik tanaman kopi terintegrasi berbasis IoT dan AI.

• Tujuan: Membangun hardware ADC 24-bit low noise, mengembangkan model ML deteksi stres, serta menyediakan platform IoT & mobile app dashboard.

3. BILL OF MATERIALS (BOM) PER UNIT SISTEM

| No | Nama Komponen | Spesifikasi Teknis | Qty | Harga (IDR) | Total (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3 DevKit | Xtensa Dual-Core, 8MB Flash, Wi-Fi/BLE | 1 | 95.000 | 95.000 |
| 2 | ADS1256 ADC Module | 24-bit, 30kSPS, Low Noise Delta-Sigma | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 3 | Ag/AgCl Electrodes | Medical Grade Hydrogel (Pasang) | 2 | 10.000 | 20.000 |
| 4 | Shielded Cable RG174 | Coaxial Low-Noise Cable, 2 Meter | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | Li-Po Battery 18650 | 3.7V 3500mAh Industrial Grade | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | TP4056 Charger Module | 1A Lithium Battery Charger with Protection | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | MT3608 Boost Converter | DC-DC Step-Up Module 2V-24V to 5V | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | AMS1117-3.3 LDO | Voltage Regulator 3.3V Low Dropout | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | DHT22 Sensor | Digital Temperature & Humidity Sensor | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 10 | Soil Moisture Sensor | Capacitive Corrosion Resistant Analog | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | BH1750 Ambient Sensor | Digital Light Intensity Sensor (I2C) | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 12 | Industrial Enclosure | Custom IP65 Waterproof Case 120×80×40mm | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 13 | Custom PCB Board | Double Layer FR4, Gold Plated 10×10cm | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 14 | Cable Gland & Terminal | M16 Waterproof Gland + Screw Terminal Block | 1 | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL | BOM PER UNIT | Sistem Lengkap Siap Pakai | 14 | - | Rp 970.000 |

4. ROADMAP PELAKSANAAN PEKERJAAN

| Fase | Lingkup Kegiatan | Waktu |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: PoC | Pengujian awal breadboard, validasi ADC 24-bit. | Minggu 1 – 4 |
| Phase 2: MVP | Desain PCB, Firmware C++, Backend FastAPI & Flutter. | Minggu 5 – 12 |
| Phase 3: Field Test | Uji coba lapangan (pilot) pada 5 lokasi perkebunan. | Minggu 13 – 20 |
| Phase 4: Scale | Fabrikasi masal, optimasi ML, & penyerahan sistem. | Minggu 21 – 26 |

5. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

| Posisi | Tanggung Jawab | Kualifikasi |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Manajemen jadwal, anggaran, & stakeholder. | S1/S2 Pengalaman Agrotech/IoT >3 thn. |
| Embedded Engineer | Skematik PCB, firmware ESP32-S3 & ADC. | S1 Elektro/Komputer, C/C++, DSP. |
| Backend Developer | REST API FastAPI, Firebase, DB. | S1 Informatika, FastAPI & Cloud. |
| AI/ML Engineer | Fitur sinyal, model TensorFlow. | S1/S2 Data Science/ML time-series. |
| Mobile Developer | App iOS/Android Flutter. | S1 Informatika, Flutter & REST API. |

6. ANGGARAN & INDIKATOR KEBERHASILAN (QA)

Total Rencana Anggaran Biaya (RAB): Rp 256.025.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

| Parameter | Target Minimal | Metode Pengujian | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Presisi ADC | Error < 0,5% | Kalibrasi Fluke Reference | Mandatory |
| Uptime | > 99,5% | Stress Test 30 Hari | Mandatory |
| Ketahanan Baterai | > 7 Hari tanpa solar | Deep Sleep 90% | Mandatory |
| API Latency | < 150 ms | Load Test Locust 1000 Req/s | Mandatory |
| Akurasi ML | > 88% F1-Score | K-Fold Validation (K=10) | Mandatory |