PROPOSAL PENGAJUAN SISTEM (TECHNICAL PROPOSAL)
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PLANT BIOELECTROPHYSIOLOGICAL EARLY DETECTION SYSTEM (PBEDS) FOR COFFEA ARABICA

DITUJUKAN KEPADA: Yth. [Nama Pemangku Kepentingan / Investor]
TANGGAL: 10 Agustus 2026
STATUS: Proposal Formal Eksekutif

BAB I: PENDAHULUAN & LANDASAN TEORETIS ILMIAH

Sektor perkebunan Kopi Arabika (Coffea arabica) menghadapi tantangan penurunan produktivitas hingga 40% akibat keterlambatan deteksi stres fisiologis. Pengamatan visual konvensional baru dapat mendeteksi masalah setelah gejala kerusakan seluler (klorosis/nekrosis) muncul.

Sistem PBEDS memanfaatkan perubahan potensial membran plasma (Vm) tanaman kopi. Perubahan fluks ion (Ca2+, K+, Cl-) memicu gelombang Action Potential (AP) dan Variation Potential (VP) yang merambat 7 hingga 14 hari sebelum indikator fisik timbul.

BAB II: ARSITEKTUR TEKNIS & METODOLOGI AI

1. Hardware Sensing: Elektroda Ag/AgCl Medical Grade, kabel terperisai RG174, dan Delta-Sigma ADC ADS1256 (24-bit, resolusi 0,298 uV/LSB).
2. Edge DSP: Notch Filter 50Hz dan Bandpass Filter 0,1-2Hz pada MCU ESP32-S3.
3. Cloud AI & IoT: Python FastAPI backend dengan model ML Time-Series (1D-CNN / Random Forest) untuk mengklasifikasikan status Normal, High Stress, dan Critical.

BAB III: SPESIFIKASI PEKERJAAN & HARDWARE BOM

| No | Komponen Hardware | Spesifikasi | Qty | Harga (IDR) | Total (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3 DevKit | Xtensa Dual-Core, 8MB Flash, Wi-Fi/BLE | 1 | 95.000 | 95.000 |
| 2 | ADS1256 ADC Module | 24-bit, 30kSPS, Low Noise Delta-Sigma | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 3 | Ag/AgCl Electrodes | Medical Grade Hydrogel (Pasang) | 2 | 10.000 | 20.000 |
| 4 | Shielded Cable RG174 | Coaxial Low-Noise Cable, 2 Meter | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | Li-Po Battery 18650 | 3.7V 3500mAh Industrial Grade | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | TP4056 Charger Module | 1A Lithium Battery Charger Protection | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | MT3608 Boost Converter | DC-DC Step-Up Module 2V-24V to 5V | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | AMS1117-3.3 LDO | Voltage Regulator 3.3V Low Dropout | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | DHT22 Sensor | Digital Temperature & Humidity Sensor | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 10 | Soil Moisture Sensor | Capacitive Corrosion Resistant Analog | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | BH1750 Ambient Sensor | Digital Light Intensity Sensor (I2C) | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 12 | Industrial Enclosure | Custom IP65 Waterproof Case 120x80x40mm | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 13 | Custom PCB Board | Double Layer FR4, Gold Plated 10x10cm | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 14 | Cable Gland & Terminal | M16 Waterproof Gland + Screw Terminal | 1 | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL | BOM HARDWARE PER UNIT | Sistem Lengkap Siap Pakai | 14 | - | Rp 970.000 |

BAB IV: RENCANA ANGGARAN BIAYA & METRIKS EVALUASI (QA)

Total Pagu Anggaran Pengembangan & Uji Lapangan: Rp 256.025.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

| Parameter Evaluasi | Target Kriteria Minimal | Metode Pengujian | Status Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Presisi ADC | Error Rate < 0,5% | Kalibrasi Tegangan Fluke | Mandatory |
| Sistem Uptime | > 99,5% Non-Stop | Continuous Stress Test 30 Hari | Mandatory |
| Ketahanan Catu Daya | > 7 Hari Tanpa Solar | Polling Test + Deep Sleep | Mandatory |
| API Latency | < 150 ms | Load Test Locust 1000 Req/s | Mandatory |
| Akurasi Model AI | > 88% F1-Score | K-Fold Cross Validation | Mandatory |